ROBOCON（电控组）二轮招新试题

在ROBOCON2025赛季飞身上篮赛项中，机器人底盘的稳定运行是完成动作的基础，而pid调速是底盘控制的核心，它能做到实时对比底盘驱动电机实际转速与设定速度，精准计算偏差并调整输出，快速修正转速偏差，减少抖动，让底盘运动精准贴合战术需求。而上下位机的通信则为底盘提供实时指令，同时反馈转速、姿态等状态，让底盘与机器人其他部件协同配合，助力完成任务需求。

本轮考核以pid调控以及上下位机通讯为主，通过两块32位单片机（stm32f103c8t6）通讯，完成简单的电机调速任务。

基础部分

上位机任务：

①adc采集电位器数值，将其映射到-100～+100（或其他合理值），命名为正常档位速度

②按键1一键启停电机，且上电时电机需处于停止状态

③按键2切换速度档位，正常档和低速档共两档，其中低速档速度为正常档的一半（-50～+50或其他对应的合理值）

④通过串口通讯，将电机启停状态，速度档位，速度值发送给下位机

下位机任务：

①编码器读取直流电机实际转动速度

②通过pid调控使电机稳定在设置速度

③通过flash保存并刷新按下按键1时从启动到停止读取的实际电机速度

④通过iic接口0.96寸oled屏幕显示要求内容，包括1.电机启动状态（on/off）2.速度档位3.电机设置速度4.电机实际速度5.flash保存的速度值

拓展部分

①下位机可选用stm32f407vet6

②上下位机通讯可采取无线模式，如蓝牙（如hc-08等），wifi（如esp8266等）或其他合适无线通讯方式

③以上简易电路搭建可通过嘉立创进行pcb转接板绘制，要求仅需引出接口，无需绘制核心板，注意预留电机外部供电端口以及串口调试接口

④为oled显示设计一个多级菜单，可增加按键或旋转编码器等其他合适元器件，要求支持手动修改电机速度档位对应的速度最大值

⑤使用mpu6050陀螺仪，要求将读取三轴数据转换成欧拉角（yaw、roll、pitch），显示在oled屏幕上

要求：

①上下位机通讯不得有明显延迟

②按键需进行非阻塞式消抖处理

③直流电机无需带载，转动时抖动尽量小，实际速度与设定速度之间误差不得大于5%

④尽量使用hal库完成代码编写

⑤拓展部分除第①项不做硬性要求，需从第②至⑤项至少任选一项完成

元件清单（不包含拓展部分）：

①2块stm32f103c8t6

②1个电位器

③2个按键

④1～2块面包板

⑤1个oled屏幕

⑥1个带编码器的直流电机（如mg310等，自行选用，不做硬性要求）

⑦1个tb6612电机驱动

⑧1个电池

温馨提示

直流电机需要外部供电，线路连接需谨慎，不要短接线路烧毁不必要的元器件，甚至电脑！！！建议检查好线路再连接电脑。

对题目有任何疑问可直接在群里提问或私聊，题目截止时间为8.25晚上12：00前，截止日前需提交①题目设计报告与思路②实物演示视频，提交地址278308902@qq.com，祝各位同学考核顺利！